# برآورد رسوب با استفاده از مدل EPM

یکی از روابطی که در برآورد فرسایش خاک و محاسبه تولید رسوب حوزه های آبخیز کاربرد زیادی دارد مدل پتانسيل فرسايش است که به اختصار به عنوان مدل EPM معروف است و طي سال‌  1988 توسط Gavrilovic پيشنهاد گرديده است. در اين مدل، عوامل مؤثر در رسوب‌دهی حوزههاي آبخيز در قالب ضريب فرسايش فعلی، ضريب استفاده از زمين، ضريب حساسيت خاک، شيب زمين و ضريب فرسايش حوزههاي آبخيز، امتيازدهی می‌شوند و با استفاده از رابطه (1) ميزان توليد رسوب حوزه‌هاي آبخيز برآورد می‌گردد که در آن Gsp توليد رسوب بر حسب متر مکعب بر کيلومتر مربع در سال و Wsp فرسايش ويژه برحسب متر مکعب درکيلومتر مربع درسال که از رابطه (2) برآورد می‌گردد که در آن نیزH    بارندگی متوسط ساليانه برحسب ميلي‌متر و Z ضريب فرسايش  است که از رابطه (3) بدست میآيد. در این رابطه نیز Y، Xa و به ترتيب امتياز عامل حساسيت خاک و سنگ، عامل استفاده از زمين و عامل فرسايش هستند که بر اساس جداول (1) تا (3) در هر حوزه آبخيز اختصاص داده می‌شوند.

(1)

(2)

(3)

جدول (1). ضريب مقاومت خاک به فرسايش (Ү) (Gavrilovic، 1988)

| رديف | خصوصيات سنگ و خاک بستر | نمره متوسط |
| --- | --- | --- |
| 1 | ماسه، شن،‌ خاك‌هاي لسي | 2 |
| 2 | لس، توف، خاک‌های شور، خاک‌های استپی و شبيه آن | 6/1 |
| 3 | آهک‌های هوازده و مارن | 2/1 |
| 4 | سرپانتين، ماسه‌سنگ قرمز و رسوبات فليشی | 1/1 |
| 5 | خاک‌های پدزولی، پاراپدزولی، شيست‌های خرد شده: ميکاشيست، گنايس، شيست‌های رسی و غيره | 1 |
| 6 | سنگ آهک ورقه‌ای و متراکم، خاك‌هاي رسي قرمز و خاکهای هوموس‌دار سيليکاته | 9/0 |
| 7 | خاکهای جنگلی قهوه‌ای و خاکهای کوهستانی | 8/0 |
| 8 | خاكهاي رسي كلوئيدي غيرآهكي اسموئيتزا و خاکهای باتلاقی و ميانکوهی | 6/0 |
| 9 | خاکهای چرنوزم و رسوبات آبرفتی با بافت خوب | 5/0 |
| 10 | سنگهای آذرين متراکم و لخت | 25/0 |

جدول (2). ضريب استفاده از زمين (Xa) (Gavrilovic، 1988)

| رديف | شرايط تأثير گذاري در مقدار ضريب | نمره متوسط |
| --- | --- | --- |
| 1 | اراضی غير قابل کشت لخت ( بدلندها) | 1 |
| 2 | اراضی شخم خورده از طرف بالا به پايين دامنه | 9/0 |
| 3 | باغات وتاکستان های بدون پوشش گياهی اشکوب زيرين | 7/0 |
| 4 | مزارع كشت شده روی خطوط تراز | 6/0 |
| 5 | جنگل‌های مخروبه وبوته‌زارهای با خاک فرسايش يافته | 6/0 |
| 6 | مراتع کوهستانی خشک | 5/0 |
| 7 | علفزارها و محصولات دائمی مشابه | 4/0 |
| 8 | چمنزارهاي خودرو و زهكشي شده مراتع | 3/0 |
| 9 | جنگل‌های مرغوب برروی شيب‌های تند | 2/0 |
| 10 | جنگل‌های مرغوب بر روی شيب‌های ملايم | 05/0 |

جدول (3). ضريب فرسايش() در روشEPM (Gavrilovic، 1988)

| رديف | شرايط تأثيرگذاري در مقدار ضريب | نمره متوسط |
| --- | --- | --- |
| 1 | حوزه آبخيز يا منطقه بطور كامل تحت تأثير فرسايش خندقي (گالي) و فرآيندهاي فرسايشي عميق قرارگرفته‌ است. | 1 |
| 2 | حدود 80 درصد از منطقه تحت پوشش شيارها و گالي‌ها قرار دارند. | 9/0 |
| 3 | حدود 50 درصد از منطقه تحت پوشش شيارها و گالي‌ها قرار دارند. | 8/0 |
| 4 | كل منطقه تحت تأثير فرسايش سطحي است. | 7/0 |
| 5 | كل منطقه تحت تأثير فرسايش است، اما بدون آثارعميق قابل رؤيت مانند شيارها،گالي‌ها. ريزش‌ها و غيره | 6/0 |
| 6 | 50 درصد از منطقه تحت تأثير فرسايش سطحي است، در صورتي كه بقيه حوزه آبخيزتحت تأثير قرار نگرفته‌اند. | 5/0 |
| 7 | 20 درصد از منطقه تحت تأثير فرسايش سطحي است و 80 درصد تحت تأثير قرار نگرفته‌اند. | 3/0 |
| 8 | سطح اراضي فاقد آثار فرسايشي قابل رؤيت است (ريزش هاي كوچك يا لغزشهاي آبراهه‌اي) | 2/0 |
| 9 | سطح اراضي فاقد آثار فرسايش هاي قابل رؤيت است - غالباَ اراضي كشاورزي | 15/0 |
| 10 | سطح اراضي فاقد آثارفرسايشي قابل رؤيت است- غالباَ زير محصولات دائمي يا چوبي | 1/0 |

I  عامل شيب زمين به درصد

برابر 14159/3

T  ضريب دما که از رابطه زير بدست میآيد که در آنt ، ميانگين دمای ساليانه برحسب درجه سانتي‌گراد است.

(4)

Ru ضريب رسوبدهی حوزه آبخيز که از رابطه (5) بدست می آيد. در اين رابطهO  محيط حوزه آبخيز برحسب کيلومتر، Lطول حوزه آبخيز به کيلومتر و D  اختلاف ارتفاع بين ارتفاع متوسط حوزه آبخيز و ارتفاع نقطه خروجی حوزه آبخيز به کيلومتر می‌باشد.

(5)

. Coefficient Value for the Observed Erosion Process

. Land Use Coefficient

. Coefficient of Soil Resistance to Erosion

. Land Slop

. Coefficient of Erosion